PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO

ADRES INWESTYCJI:  	-

INWESTOR: 	          -

STADIUM:                  	PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:                    	ARCHITEKTURA

Egz. nr

| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | TYTUŁ ZAWODOWY | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS |  |
| projektant -architektura |  | - | - |  |  |
| sprawdził -architektura |  | - | - |  |  |

Szczecin, data

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

1	DANE OGÓLNE	4

1.1	Nazwa inwestycji	4

1.2	Adres inwestycji	4

1.3	Inwestor i Zleceniodawca	4

1.4	Stadium	4

1.5	Branża	4

2	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

3	ARCHITEKTURA	5

3.1	Przedmiot, cel i zakres opracowania.	5

4	OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.	5

4.1	Opis obiektu	5

4.2	Dane liczbowe	5

4.3	Program użytkowy	6

4.4	Elementy konstrukcyjne	6

4.5	Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paroizolacje	7

4.6	Izolacje termiczne	8

4.7	Wykończenia wewnętrzne	8

4.8	Wykończenia zewnętrzne	8

4.9	Wyposażenie instalacyjne	9

4.10	Warunki p.poż.	9

4.11	Zabezpieczenia antykorozyjne	9

4.12	Impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej	9

5	OCHRONA ŚRODOWISKA	9

5.1	Emisja hałasu	9

5.2	Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych	10

5.3	Odpady stałe	10

5.4	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło	10

6	UWAGI KOŃCOWE	10

WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE - ZAŁĄCZONE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

PB01.    RZUT FUNDAMENTÓW	1:50

PB02.    RZUT PARTERU	1:50

….

OPIS TECHNICZNY

# DANE OGÓLNE

## Nazwa inwestycji

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO

## Adres inwestycji

-xxxx

## Inwestor i Zleceniodawca

-XXXX

## Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

## Branża

ARCHITEKTURA

# PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem

[2] Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

[3] Aktualny podkład wysokościowy

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami

[5] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z późniejszymi zmianami

[6] Uchwała Nr XLIV/1111/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „xxxx - xxxxx” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr xx,xxxx)

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

# ARCHITEKTURA

## Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego branży architektonicznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego zlokalizowanego na działce nr -

# OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

## Opis obiektu

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z garażem w kondygnacji parteru. Budynek jest dwukondygnacyjny, w tym poddasze użytkowe, niepodpiwniczony, kryty dachem wielospadowym w konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty dachówką cementową.

## Dane liczbowe

Ilość kondygnacji  	                                    2 w tym poddasze użytkowe

powierzchnia użytkowa 				198,54	m2

pow. zabudowy 				143,43	m2

kubatura  			           924,63	m3

## Program użytkowy

| parter |  |  |
| --- | --- | --- |
| nr pom. | nazwa pom. | powierzchnia [m2] |
| 0.1 | wiatrołap | 2,81 |
| 0.2 | pokój | 10,83 |
| 0.3 | łazienka | 4,08 |
| 0.4 | komunikacja | 10,35 |
| 0.5 | kl. Schodowa | 6,07 |
| 0.6 | pokój | 37,1 |
| 0.7 | pom. gospodarcze | 8,19 |
| 0.8 | garaż | 17,35 |
| 0.9 | kuchnia | 18,5 |
| 0.10 | spiżarnia | 1,53 |
|  | razem parter | 116,81 |
| poddasze |  |  |
| nr pom. | nazwa pom. | powierzchnia [m2] |
| 1.1 | komunikacja | 4,72 |
| 1.2 | pokój | 14,18 |
| 1.3 | pokój | 13,53 |
| 1.4 | garderoba | 3,21 |
| 1.5 | łazienka | 14,66 |
| 1.6 | suszarnia | 7,97 |
| 1.7 | pokój | 23,46 |
|  | razem poddasze | 81,73 |
| RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  | 198,54 |

## Elementy konstrukcyjne

- Ławy fundamentowe  – żelbetowe monolityczne wg proj. konstrukcji. Ławy fundamentowe monolityczne wykonać z betonu C16/20, zbrojonego podłużnie 4 prętami o średnicy 12 mm i strzemionami o średnicy 6 mm co 25cm. Fundamenty projektuje się o wymiarach 60 x 30 cm. Fundamenty należy posadowić w warstwie nr Ia (wg opinii geotechnicznej), pod fundamenty należy wykonać chyba beton gr. min. 10 cm. Jeśli w wykopie na proponowanej głębokości posadowienia (na rzędnej 22 m npm) będą grunty inne niż powyżej opisane, należy skontaktować się z projektantem. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa-geotechnika. Należy wykonać roboty wg zaleceń zawartych w wnioskach opinii geotechnicznej

- Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych wg proj. Konstrukcji. Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej klasy 15.

- ściany budynku zewnętrzne konstrukcyjne należy wykonać z pustaków PORTHERM P+W gr. 25cm klasy 10.

- ściany wewnętrzne konstrukcyjne należy wykonać z pustaków PORTHERM P+W gr. 25cm klasy 10.

- ścianki działowe z pustaków ceramicznych typu POROTHERM gr. 11,5 cm

- strop nad parterem – częściowo żelbetowy monolityczny oparty na ścianach i belkach żelbetowych, częściowo gęstożebrowy typu POROTHERM (zgodnie z rys. K2, należy wykonać stropy systemowe POROTHERM 19/50. Strop należy wykonać wg wytycznych wykonywania stropów POROTHERM)

- strop nad garażem – gęstożebrowy – zgodnie z rys. K2, należy wykonać stropy systemowe POROTHERM 19/50. Strop należy wykonać wg wytycznych wykonywania stropów POROTHERM

- nadproża – monolityczne i z żelbetowych belek prefabrykowanych -

wg proj. konstrukcji

- wieńce - Wieńce W1 wykonać na wysokość stropu gęstożebrowego z betony klasy C20/25, zbrojone stalą żebrowaną Bst500, czterema prętami średnicy 12mm oraz strzemiona średnicy 6mm co 25cm. Dugi wieniec W-2 wykonać pod murłaty, rzędne wieńca nr na rys. K3. Wieńce należy połączyć ze sobą za pomocą trzpieni żelbetowych zbrojonych 4 prętami średnicy 12mm i strzemionami średnicy 6mm co 20cm.

- schody wewnętrzne – drewniane, poza zakresem opracowania.

- dachy - projektuje się więźbę dachową drewnianą z drewna klasy C24, wykonać ją należy wg rys. K4. Murłatę należy kotwić co 100cm do wieńca W-2 za mocą śruby M12.

## Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paroizolacje

- izolacje posadzki parteru, płyty fundamentowej – 2  papa termozgrzewalna

- izolacja ścian fundamentowych –2 x Dysperbit

- izolacja dachu – folia zbrojona włóknem szklanym paropszepuszczalna o paroprzepuszczalności powyżej 1400grm/m.k./doba

- paroizolacja dachu - od wewnątrz folia budowlana paroszczelna

w pomieszczeniach mokrych folia pcw

- strop tarasów poddasza – 2 x papa na lepiku

## Izolacje termiczne

- ściany zewnętrzne w części nadziemnej – styropian fasadowy gr. 15cm o współczynniku <0,036 W/m2*K

- ściany zewnętrzne w części cokołowej i podziemnej – styropian ekstrudowany gr. 8 cm mocowany do ścian na klej

- podłoga parteru – styropian 10cm

- dach – wełna mineralna gr. 18cm + 5cm między stelażem

- strop tarasów poddasza wychodzących poza obrys parteru - styropian 10cm + od spodu 5cm

- strop nad parterem – styropian podłogowy gr. 4cm

## Wykończenia wewnętrzne

- Ściany kolankowe i sufity poddasza oraz połacie dachowe poddasza wykończone płytami GKF wyrównywane masą tynkarską, malowane farbą akrylową w kolorach uzgodnionych z użytkownikami

- ściany łazienek i toalety – glazura do wys. 2,0 m

- posadzki wg oznaczeń na rzutach parteru i poddasza

- okna i drzwi balkonowe – drewniane lub plastikowe w kolorze uzgodnionym przez inwestora

- okno na poddaszu – połaciowe drewniane lub plastikowe w kolorze uzgodnionym przez inwestora  – wymiary wg rysunków

- parapety wewnętrzne z płyty MDF laminowanej w kolorze ustalonym przez inwestora

- drzwi wewnętrzne drewniane przeszklone i pełne w pomieszczeniach sanitarnych z wentylacją

- drzwi garażowe metalowe w kolorze wg rys. elewacji z otworami wentylacyjnymi

- tynki wewnętrzne ścian i sufitu parteru – tynk gipsowy gr. 1cm przygotowany do malowania

## Wykończenia zewnętrzne

- część ścian zewnętrznych budynku pokrytych masą tynkarską akrylową o strukturze gładkiej w kolorze wg rys. elewacji

- cokoły oraz część ściany zewnętrznej przy tarasie  -  okładzinowane płytkami z klinkierowymi w kolorze wg rys elewacji

- okładziny drewniane na elewacji – z desek drewnianych elewacyjnych lub z okładzin imitujących drewno – wg rys. elewacji

- dach kryty dachówką cementową w kolorze wg rys. elewacji

- rynny i rury spustowe –PCV

- obróbki blacharskie – blacha ocynkowana malowana na szaro

- parapety zewnętrzne - blacha ocynkowana malowana na szaro

## Wyposażenie instalacyjne

Projektowany obiekt wyposażony będzie w instalacje:

- wodociągowa z projektowanego przyłącza z sieci miejskiej

- kanalizacja sanitarna z istniejącym odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej miejskiej

- woda ciepła oraz ogrzewanie CO z pieca gazowego zlokalizowanego w pom. gospodarczym na parterze budynku

- instalacja gazowa – z projektowanego przyłącza, doprowadzenie do pieca gazowego

- wentylacja grawitacyjna oraz spalinowa – przewody wentylacyjne i

- spalinowe pustaki wentylacyjne 20x20:

- pion spalinowy pieca - kanały obudowane rurami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się zamianę kominów dymowych murowanych na  kominy systemowe z atestem.

- Pion wentylacyjny i dymowy kominka wykonać używając komin systemowy np. SCHIEDLA(SIH20L).

- instalacje elektryczne z projektowanego przyłącza:

- oświetlenie

- gniazda

- radiowo – telewizyjna

- telefoniczna

## Warunki p.poż.

- Projektowany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – niski

- Wymagana klasa odp. pożarowej D z materiałów do stanu NRO zapewniona

- Poddasze użytkowe wykończyć płytami GKF

- Elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi impregnatami do stanu NRO

## Zabezpieczenia antykorozyjne

- Zbrojenie ław fundamentowych zabezpieczyć otuliną zgodnie z odpowiednimi normami

- Pod obróbki blacharskie zewnętrzne ułożyć jedną warstwę papy na sucho jako zabezpieczenie przed korozją elektrolityczną

## Impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej

Wszystkie elementy zaimpregnować preparatem przeciwko owadom, pleśni, grzybom oraz wzmacniającym odporność ogniową.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

## Emisja hałasu

Nie przewiduje się emisji hałasu przez użytkowanie projektowanego obiektu.

## Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych

Emisja zanieczyszczeń gazowych związana jest tylko i wyłącznie z eksploatacją piec CO i nie przekracza dopuszczalnych norm.

## Odpady stałe

Odpady stałe będą gromadzone w pojemnikach do tego przystosowanych w zaprojektowanej osłonie śmietnikowej a opróżnianych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania na podstawie umowy zawartej z inwestorem.

## Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło

W projektowanym obiekcie nie projektuje się alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

# UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie materiału budowlane i urządzenia stosowane w trakcie realizacji inwestycji winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projektowane przedsięwzięcie należy realizować zgodnie z niniejszą dokumentacją, a wszystkie elementy nieokreślone w projekcie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami (Dz.U.Nr 22,poz.209 z  04.03.1999r.), „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami sztuki budowlanej w porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie zmiany  funkcji, formy oraz układu projektowanego obiektu jak i zmiany materiałowe wymagają zatwierdzenia Projektanta obiektu.

Opracował

Xx xxx